Рекомендуемые мероприятия при бое ртутного термометра

в домашних условиях.

1. Сбор шариков разлитой металлической ртути можно проводить:

- резиновой грушей;

- хлебным мякишем;

- газетой, смоченной водой;

- лейкопластырем.

2. Для последующей влажной уборки поверхности (пол, столы и др.) в очаге разлития ртути, рекомендуется использовать:

- мыльно-содовый раствор (на 5 л. воды кусок мыла и стакан пищевой соды) – экспозиция 20-30 мин;

- 0,2% водный раствор перманганата калия (2 гр. на 1 л. воды) – экспозиция 3-5 мин.

Влажную обработку повторить 3-5 раз (использованные при уборке ветошь и др. предметы, в герметичном пакете удалить из дома.)

Любой вид обработки желательно проводить в резиновых перчатках.

После проведения демеркуризационных работ, рекомендуется обратиться в аккредитованную лабораторию для контроля содержания паров ртути в воздухе жилых помещений.